山东省青岛第十四中学校舍维修实施方案（附件1）

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 屋面防水维修 |  |  |  |  |
| 1 | 原屋面基层清理 1.将原屋面清理干净，屋面不留任何垃圾 2.满足设计及招标文件要求 | ㎡ | 1872.3 | 3.1 | 5804.13 |
| 2 | 平面砂浆找平层（屋面） 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm 厚 1：2.5 水泥砂浆 2.其他：按招标文件及施工图纸内容要求 | ㎡ | 1872.3 | 36 | 67402.8 |
| 3 | 教学楼及营销实训屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 厚 SBS 防水卷材一道，品牌档次不低于德高、宇虹、金帅等品牌。 2.其他：按招标文件及施工图纸内容要 | ㎡ | 1187.26 | 58 | 68861.08 |
| 4 | 传达室及总务处屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 厚 SBS 防水卷材一道，品牌档次不低于德高、宇虹、金帅等品牌。 2.其他：按招标文件及施工图纸内容要 | ㎡ | 75.68 | 58 | 4389.44 |
| 5 | 食堂屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 厚 SBS 防水卷材一道，品牌档次不低于德高、宇虹、金帅等品牌。 2.其他：按招标文件及施工图纸内容要 | ㎡ | 376.2 | 58 | 21819.6 |
| 6 | 室外厕所及车库换热站屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:3mm 厚 SBS 防水卷材一道，品牌档次不低于德高、宇虹、金帅等品牌。 2.其他：按招标文件及施工图纸内容要 | ㎡ | 233.16 | 58 | 13523.28 |
|  | 篮球场硅PU场地维修 |  |  |  |  |
| 7 | 操场原基层清理、修补 1.满足设计及招标文件要求 | ㎡ | 1467 | 5.1 | 7481.7 |
| 8 | 硅PU操场面层 1.厚度：6mm 2.满足现行质量标准规范要求、验收标准等 3.含划线 4.满足设计及招标文件要求 | ㎡ | 1468 | 140.6 | 206400.8 |
|  | 卫生间维修改造 |  |  |  |  |
| 9 | 砖砌体拆除 1.砌体名称:蹲坑隔墙 2.砌体材质:综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.砌体表面的附着物种类:墙砖 | ㎡ | 48.15 | 52 | 2503.8 |
| 10 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:内墙 2.涂料层种类:综合考虑 | ㎡ | 168.84 | 25 | 4221 |
| 11 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型: 2.饰面材料种类: | ㎡ | 119.16 | 25 | 2979 |
| 12 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:地砖 | ㎡ | 99.2 | 25 | 2480 |
| 13 | 电气综合拆除： 1.含插座、开关、配管、配线、灯具等全套拆除 2.其他：按招标文件及施工图纸内容要求 | ㎡ | 99.2 | 7 | 694.4 |
| 14 | 金属窗拆除 1.室内高度：按现场实际情况及施工图纸内容 要求 2.门窗洞口尺寸：按现场实际情况及施工图纸 内容要求 | ㎡ | 12.8 | 30 | 384 |
| 15 | 卫生间不锈钢小便池拆除 1.满足设计及招标文件要求 | 米 | 10.8 | 35 | 378 |
| 16 | 平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 1：2.5 水泥 砂浆找平 2.其他：按招标文件及施工图纸内容要求 | ㎡ | 99.2 | 35 | 3472 |
| 17 | 立面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合比：20 厚 1：2.5 水泥 砂浆找平 2.其他：按招标文件及施工图纸内容要求 | ㎡ | 288 | 38 | 10944 |
| 18 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级： 2.墙体类型：砖垒墩台 3.砂浆强度等级：M7.5 混合砂浆 | m³ | 14.5 | 480 | 6960 |
| 19 | 防滑面砖地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:根据图纸设计 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm 厚 1:3 干硬水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:400*400 全瓷防滑地砖。 4.其他：按招标文件及施工图纸内容要求 | ㎡ | 99.2 | 155 | 15376 |
| 20 | 块料墙面 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:15 厚 1:2 水泥砂浆粘贴层，素水泥浆一道，墙面刷 108 胶 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10 厚浅灰色全瓷波化砖 300*600mm； 4.缝宽、嵌缝材料种类:按招标文件及施工图纸内容要求 | ㎡ | 288 | 140 | 40320 |
| 21 | 铝扣板吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8mm 金属膨胀螺栓@900-1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：T 型轻钢龙骨，具体参数详见图纸设计。 3.面层材料品种、规格：1.0 厚 600*600 铝扣板 4.其他：按招标文件及施工图纸内容要求 | ㎡ | 99.2 | 135 | 13392 |
| 22 | 卫生间隔断 1.隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特板成品隔断，高度综合考虑，抗倍特板厚度不小于 12mm，材料质量符合招标要求。安装牢固、美观，开启灵活，不变形。 2.其他：详设计要求，包含卫生间隔断门及所有配件 3.其他：按招标文件及施工图纸内容要求 | ㎡ | 175.95 | 260 | 45747 |
| 23 | 洗漱台 1.材料品种、规格、颜色:人造大理石洗漱台，具体品牌按招标文件及施工图纸内容要求 2.支架、配件品种、规格:L50*5 镀锌角钢支架 3.其他：按招标文件及施工图纸内容要 | 米 | 4 | 650 | 2600 |
| 24 | 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格:5mm 厚银镜 2.框材质、断面尺寸:1200mm 高 3.其他：按招标文件及施工图纸内容要求 | ㎡ | 3.5 | 130 | 455 |
| 25 | 照明灯具 1.名称: 600*600led 面板灯 2.型号规格:详见图纸要求 3.工作内容：安装，接线 | 套 | 16 | 153 | 2448 |
| 26 | 照明开关 1.名称:双联开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装 5.工作内容：安装，接线 | 个 | 10 | 32 | 320 |
| 27 | 墙体剔槽 1.工程名称：墙体剔槽 2.规格：综合考虑 3.工作内容：含剔槽后修复 4.其他：按招标文件及施工图纸内容要求 | 米 | 83 | 13 | 1079 |
| 28 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR 管 DN40 4.连接形式:详见图纸要求 | 米 | 72.3 | 67 | 4844.1 |
| 29 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR 管 DN32 4.连接形式:详见图纸要求 | 米 | 82.7 | 59 | 4879.3 |
| 30 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR 管 DN20 4.连接形式:详见图纸要求 | 米 | 58.2 | 46 | 2677.2 |
| 31 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U 管 DN100 4.连接形式：粘接连接 | 米 | 67 | 68 | 4556 |
| 32 | 管沟土方 1.土壤类别:详见图纸要求 2.管外径:DN100 3.挖沟深度：详见图纸要求 4.回填要求:原土回填 | m³ | 52 | 66 | 3432 |
| 33 | 洗手盆 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:详见图纸要求 3.组装形式:详见图纸要求 4.附件名称、数量:包括洗手盆、全铜镀铬水龙 头、上水支管、角阀和排水栓等全套附件安装 | 组 | 9 | 360 | 3240 |
| 34 | 蹲便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:详见图纸要求 3.组装形式:详见图纸要求 4.附件名称、数量:包含大便器、水箱、角阀、进水嘴和排水栓等配套附件安装 | 组 | 40 | 660 | 26400 |
| 35 | 小便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:详见图纸要求 3.组装形式:详见图纸要求 | 组 | 12 | 585 | 7020 |
| 36 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.焊接方法:无 | 个 | 21 | 57 | 1197 |
| 37 | 配线 1.名称:铜芯导线 2.配线形式:照明 3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | 米 | 138 | 4.3 | 593.4 |
| 38 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:详见图纸要求 | 米 | 116 | 12 | 1392 |
| 39 | 铝合金窗 1.窗代号及洞口尺寸：详见图纸。 | ㎡ | 12.8 | 570 | 7296 |
| 40 | 垃圾外运 | m³ | 75 | 90 | 6750 |
| 41 | 合计 |  |  |  | 626713.03 |